TRILLION STARS S.A.

PROYECTO: “LA JOYA ECO-COMMUNITY”

MUNICIPIO DE RIVAS, DEPARTAMENTO DE RIVAS

Memoria de Cálculo de los Volúmenes de

Movimiento de Tierra.

Diseño-Construcción- Supervisión

Ing. Bosco Javier Morgan.

Celular: 8479-1645  Lic. M´TI 5365

Email: furnace0573@yahoo.es

INDICE

Contenido

- Datos de presentación.

- Resumen

- Introducción.

- Objetivos

- Ubicación del proyecto.

- Aspectos generales.

- Calculo de los volumenes de tierras

- Terraza # 1

- Terraza # 2

- Terraza # 3

- Terraza # 4

- Terraza # 5

- Entrada

- Terraza # 6

- Consolidado del movimiento de tierra.

- Conclusión

- Generalidades

El cálculo del movimiento de tierra se derterminó a gran escala en esta parte de la propiedad, el método utilizado consistió en cubrir el área con unas cuadriculas (terrazas) y conociendo las alturas de cada uno de los vertices y las curvas de nivel según la poligonal topográfica facilitada por los representantes del proyecto La Joya.

En dicha poligonal se presentan las siguientes curvas de nivel 33.00, 34.00, 35.00, 36.00, 37.00, 38.00, 39.00 y 40.00  que atraviezan esta parte de la propiedad en donde se emplazará la urbanización.

Se observa un terreno bastante llano pero con pequenas irregularidades como zonas bajas, zonas  pantanosas por la penetración del lago y pequenos promontorios de tierras localizados en el terreno

Para un diseno escalonado de la urbanizacion con vista al lago Cocibolca, se distribuyó la zona de emplazamiento en varias terrazas con cotas de rasante diferentes.

En la terraza #1 se localizan 10 villas con nivel de rasante 37m, 36m y 35m.

En la terraza #2 se localizan 11 villas con nivel de rasante 36m y 35m.

En la terraza #3 se localiza en Centro Cmercial con nivel de rasante 34m.

En la terraza #4 corresponde a la vía de acceso y el parque del Centro Comercial.

En la terraza #5 se localizan 6 villas con nivel de rasante 34m.

En la terraza #6 se localizan 8 villas con nivel de rasante 34m.

CALCULO DE MOVIMIENTO DE TIERRA

TERRAZA # 1

|  |  |  | AREAS(m2) |  | VOLUMENES(m3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección 1 | Nivel Terraza | Nivel Rasante | Corte(+) | Relleno(-) | Corte(+) | Relleno(-) |
| 0+000 | 38,2 | 37 |  |  | - | - |
| 0+020,24 | 37 | 37 | 12,14 |  | - | - |
| 0+049,61 | 36 | 37 |  | 14,69 | - | - |
| 0+070,49 | 35,5 | 37 |  | 26,10 | - | - |
| total |  |  | 12,14 | 40,79 | - | - |
| V0LUMEN 1-2 |  |  |  |  | 294,73 | 893,68 |

|  |  |  | AREAS(m2) |  | VOLUMENES(m3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección 2 | Nivel Terraza | Nivel Rasante | Corte(+) | Relleno(-) | Corte(+) | Relleno(-) |
| 0+0002 | 38,3 | 37 |  |  | - | - |
| 0+03,84 | 38 | 37 | 4,42 |  | - | - |
| 0+022,7 | 37 | 37 | 9,43 |  | - | - |
| 0+048,47 | 36 | 37 |  | 12,89 | - | - |
| 0+068,58 | 35,5 | 37 |  | 25,14 | - | - |
| Total |  |  | 13,85 | 38,02 | - | - |
| VOLUMEN 2-3 |  |  |  |  | 409,48 | 640,36 |

|  |  |  | AREAS(m2) |  | VOLUMENES(m3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección 3 | Nivel Terraza | Nivel Rasante | Corte(+) | Relleno(-) | Corte(+) | Relleno(-) |
| 0+000 | 38,8 | 37 |  |  | - | - |
| 0+009,72 | 38 | 37 | 13,61 |  | - | - |
| 0+025,84 | 37 | 37 | 8,06 |  | - | - |
| 0+043,64 | 36 | 37 |  | 8,90 | - | - |
| 0+065,18 | 35,2 | 37 |  | 8,62 | - | - |
| Total |  |  | 21,67 | 17,52 | - | - |
| VOLUMEN 3-4 |  |  |  |  | 469,10 | 552,05 |

|  |  |  | AREAS(m2) |  | VOLUMENES(m3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección 4 | Nivel Terraza | Nivel Rasante | Corte(+) | Relleno(-) | Corte(+) | Relleno(-) |
| 0+000 | 39,00 | 37,00 |  |  | - | - |
| 0+012,65 | 38,00 | 37,00 | 18,98 |  | - | - |
| 0+025,75 | 37,00 | 37,00 | 6,55 |  | - | - |
| 0+040,84 | 36,00 | 37,00 |  | 7,60 | - | - |
| 0+063,27 | 35,00 | 37,00 |  | 22,43 | - | - |
| totales |  |  | 25,53 | 30,03 | - | - |
| VOLUMEN 4 - 5 |  |  |  |  | 496,79 | 782,11 |

|  |  |  | AREAS(m2) |  | VOLUMENES(m3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección 5 | Nivel Terraza | Nivel Rasante | Corte(+) | Relleno(-) | Corte(+) | Relleno(-) |
| 0+000 | 39 | 37 |  |  | - | - |
| 0+010,76 | 38 | 37 | 16,14 |  | - | - |
| 0+022,6 | 37 | 37 | 5,92 |  | - | - |
| 0+035,43 | 36 | 37 |  | 6,415 | - | - |
| 0+061.07 | 35 | 37 |  | 38,475 | - | - |
| Total |  |  | 22,06 | 44,89 | - | - |
| RESUMEN 1 |  |  |  |  | 1670,09 | 2868,20 |

TERRAZA # 2

|  |  |  | AREAS(m2) |  | VOLUMENES(m3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección 1 | Nivel Terraza | Nivel Rasante | Corte(+) | Relleno(-) | Corte(+) | Relleno(-) |
| 0+000 | 36,8 | 37 |  |  | - | - |
| 0+019,31 | 36 | 37 |  | 1,93 | - | - |
| 0+031,54 | 35 | 37 |  | 18,35 | - | - |
| 0+042,05 | 34,6 | 37 |  | 29,43 | - | - |
| Total |  |  | 0,00 | 49,70 | - | - |
| LONG | 25,22 |  |  | VOLUMEN 1-2 | 620,60 | 626,77 |

|  |  |  | AREAS(m2) |  | VOLUMENES(m3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección 2 | Nivel Terraza | Nivel Rasante | Corte(+) | Relleno(-) | Corte(+) | Relleno(-) |
| 0+000 | 35,6 | 37 |  |  | - | - |
| 0+026,7 | 35 | 37 | 5,34 |  | - | - |
| 0+042,95 | 34,05 | 37 | 43,88 |  | - | - |
| Total |  |  | 49,215 | 0,00 | - | - |
| VOLUMEN 2-3 |  |  |  |  | 526,60 | 276,48 |

|  |  |  | AREAS(m2) |  | VOLUMENES(m3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección 3 | Nivel Terraza | Nivel Rasante | Corte(+) | Relleno(-) | Corte(+) | Relleno(-) |
| 0+000 | 36,8 | 37 |  |  | - | - |
| 0+019,380 | 36,8 | 37 |  | 1,94 | - | - |
| 0+042,87 | 35 | 37 |  | 25,84 | - | - |
|  |  |  | 0,00 | 27,78 | - | - |
| VOLUMEN 3 - 4 |  |  |  |  | 0,00 | 1211,92 |

|  |  |  | AREAS(m2) |  | VOLUMENES(m3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección 4 | Nivel Terraza | Nivel Rasante | Corte(+) | Relleno(-) | Corte(+) | Relleno(-) |
| 0+000 | 35,8 | 37 |  |  | - | - |
| 0+042,85 | 35 | 37 |  | 68,56 | - | - |
| Total |  |  | 0,00 | 68,56 | - | - |
| VOLUMEN 4 -5 |  |  |  |  | 0,00 | 2065,15 |

|  |  |  | AREAS(m2) |  | VOLUMENES(m3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección 5 | Nivel Terraza | Nivel Rasante | Corte(+) | Relleno(-) | Corte(+) | Relleno(-) |
| 0+000 | 35,4 | 37 |  |  | - | - |
| 0+013,31 | 35 | 37 |  | 23,958 | - | - |
| 0+039,6 | 34 | 37 |  | 65,725 | - | - |
| 0+042,29 | 33,6 | 37 |  | 5,918 | - | - |
|  |  |  | 0,00 | 95,601 | - | - |
| VOLUMEN 5 - 6 |  |  |  |  | 0,00 | 2477,03 |

|  |  |  | AREAS(m2) |  | VOLUMENES(m3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección 6 | Nivel Terraza | Nivel Rasante | Corte(+) | Relleno(-) | Corte(+) | Relleno(-) |
| 0+000 | 35,4 | 37 |  |  | - | - |
| 0+008,22 | 35 | 37 |  | 6,58 | - | - |
| 0+034,93 | 34 | 37 |  | 66,78 | - | - |
| 0+043,17 | 33,5 | 37 |  | 86,81 | - | - |
| Totales |  |  | 0,00 | 160,16 | - | - |
| RESUMEN 2 |  |  |  |  | 1147,20 | 6657,34 |

TERRAZA # 3 “Centro Comercial”

|  |  |  | AREAS(m2) |  | VOLUMENES(m3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección 1 | Nivel Terraza | Nivel Rasante | Corte(+) | Relleno(-) | Corte(+) | Relleno(-) |
| 0+000 | 35,4 | 34 |  |  | - | - |
| 0+07,33 | 35 | 34 | 8,80 |  | - | - |
| 0+041,15 | 34 | 34 | 16,91 |  | - | - |
| 0+068,81 | 35 | 34 | 13,83 |  | - | - |
| TOTALES |  |  | 39,5 |  | - | - |
| VOLUMEN 1-2 |  |  |  |  | 894,7 | 0,00 |

|  |  |  | AREAS(m2) |  | VOLUMENES(m3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección 2 | Nivel Terraza | Nivel Rasante | Corte(+) | Relleno(-) | Corte(+) | Relleno(-) |
| 0+000 | 34,8 | 34 |  |  | - | - |
| 0+020,14 | 34 | 34 | 32,224 |  | - | - |
| 0+067,14 | 34 | 34 |  |  | - | - |
| TOTALES |  |  | 32,22 | 0,00 | - | - |
| VOLUMEN 2 - 3 |  |  |  |  | 374,36 | 31,94 |

|  |  |  | AREAS(m2) |  | VOLUMENES(m3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección 3 | Nivel Terraza | Nivel Rasante | Corte(+) | Relleno(-) | Corte(+) | Relleno(-) |
| 0+000 | 34,2 | 34 |  |  | - | - |
| 0+003,15 | 34 | 34 | 0,32 |  | - | - |
| 0+051,21 | 34 | 34 | 0,00 |  | - | - |
| 0+065,39 | 33,6 | 34 |  | 2,78 | - | - |
| T0tal |  |  | 0,32 | 2,78 | - | - |
| VOLUMEN 3 - 4 |  |  |  |  | 9,52 | 81,84 |

|  |  |  | AREAS(m2) |  | VOLUMENES(m3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección 4 | Nivel Terraza | Nivel Rasante | Corte(+) | Relleno(-) | Corte(+) | Relleno(-) |
| 0+000 | 34 | 34 |  |  | - | - |
| 0+038,4 | 34 | 34 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 0+064,8 | 33,8 | 34 |  | 2,64 | - | - |
| Totales |  |  | 0,00 | 2,64 | - | - |
| VOLUMEN 4 - 5 |  |  |  |  | 0,00 | 457,08 |

|  |  |  | AREAS(m2) |  | VOLUMENES(m3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección 5 | Nivel Terraza | Nivel Rasante | Corte(+) | Relleno(-) | Corte(+) | Relleno(-) |
| 0+000 | 34 | 34 |  |  | - | - |
| 0+006,78 | 34 | 34 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 0+062,40 | 33 | 34 |  | 27,61 | - | - |
| Totales |  |  | 0,00 | 27,61 | - | - |
| RESUMEN 3 |  |  |  |  | 1278,58 | 570,85 |

TERRAZA # 4

|  |  |  | AREAS(m2) |  | VOLUMENES(m3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección 1 | Nivel Terraza | Nivel Rasante | Corte(+) | Relleno(-) | Corte(+) | Relleno(-) |
| 0+000 | 35,5 | 34 |  |  | - | - |
| 0+019,09 | 35 | 34 | 23,86 |  | - | - |
| 0+042,32 | 34,75 | 34 | 2,90 | 0,00 | - | - |
| Total |  |  | 26,76 | 0,00 | - | - |
| VOLUMEN 1 - 2 |  |  |  |  | 423,61 | 0,00 |

|  |  |  | AREAS(m2) |  | VOLUMENES(m3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección 2 | Nivel Terraza | Nivel Rasante | Corte(+) | Relleno(-) | Corte(+) | Relleno(-) |
| 0+000 | 35,05 | 34 |  |  | - | - |
| 0+002,67 | 35 | 34 | 2,8035 |  | - | - |
| 0+034,93 | 34 | 34 | 16,13 |  | - | - |
|  |  |  |  |  | - | - |
| 0+043,81 | 34 | 34 | 0,00 |  | - | - |
| Total |  |  | 18,93 | 0,00 | - | - |
| VOLUMEN 2 - 3 |  |  |  |  | 182,23 | 30,06 |

|  |  |  | AREAS(m2) |  | VOLUMENES(m3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección 3 | Nivel Terraza | Nivel Rasante | Corte(+) | Relleno(-) | Corte(+) | Relleno(-) |
| 0+000 | 34,8 | 34 |  |  | - | - |
| 0+027,72 | 34 | 34 | 11,09 | 0,00 | - | - |
| 0+047,53 | 33,5 | 34 | 0,00 | 4,95 | - | - |
| Total |  |  | 11,09 | 4,95 | - | - |
| VOLUMEN 3- 4 |  |  |  |  | 469.10 | 552.05 |

|  |  |  | AREAS(m2) |  | VOLUMENES(m3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección 4 | Nivel Terraza | Nivel Rasante | Corte(+) | Relleno(-) | Corte(+) | Relleno(-) |
| 0+000 | 34,5 | 34 |  |  | - | - |
| 0+014,5 | 34 | 34 | 3,625 |  | - | - |
| 0+045,07 | 33,8 | 34 | 0,00 | 3,06 | - | - |
| Total |  |  | 3,625 | 3,06 | 133,15 | 72,49 |
| RESUMEN 4 |  |  |  |  | 739,00 | 102,55 |

| Descripción del sitio | VOLUMENES(m3) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Corte(+) | Relleno(-) |
| Entrada | 148,75 | - |
| Terraza # 5 | 159,47 | - |
| Terraza # 6 | - | 657,50 |

| CONSOLIDADO DEL MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sitio | VOLUMENES(m3) |  | Corte por factor 0.9 | Balanceado (m3) | Suma | Volumen acumulado |
|  | Corte (+) | Relleno(-) |  |  |  |  |
| Terraza # 1 | 1670,09 | 2868,2 | 1503.081 | 1503.081 | -1365.119 | -1365.081 |
| Terraza # 2 | 1147,2 | 6657,34 | 1032.48 | 1032.48 | -5624.866 | -6989.941 |
| Terraza #3 | 1278,58 | 570,85 | 1150.722 | 570.85 | 579.872 | -6410.069 |
| Terraza # 4 | 739 | 102,55 | 665.1 | 102.55 | 562.55 | -5847.519 |
| Entrada | 148,75 | 0,00 | 133.875 | 0 | 133.875 | -5713.644 |
| Terraza # 5 | 159,47 | 0,00 | 143.523 | 0 | 143.523 | -5570.121 |
| Terraza # 6 | 0,00 | 657,5 | 0 | 0 | -657.5 | -6227.621 |
| Volumen necesario para compensar el movimiento de tierra |  |  |  |  |  | -6227.621 |

| CONSOLIDADO DEL MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sitio | VOLUMENES(m3) |  | Corte por factor 0.9 | Balanceado (m3) | Suma | Volumen acumulado |
|  | Corte (+) | Relleno(-) |  |  |  |  |
| Terraza # 1 | 470.34 | 55 | 423.31 | 55 | 368.31 | 368.31 |
| Terraza # 2 | 90.8 | 895.93 | 81.72 | 81.72 | -814.21 | -445.9 |
| Terraza #3 | 1278,58 | 570,85 | 1150.722 | 570.85 | 579.872 | 133.97 |
| Terraza # 4 | 739 | 102,55 | 665.1 | 102.55 | 562.55 | 696.522 |
| Entrada | 148,75 | 0,00 | 133.875 | 0 | 133.875 | 830.397 |
| Terraza # 5 | 159,47 | 0,00 | 143.523 | 0 | 143.523 | 973.92 |
| Terraza # 6 | 0,00 | 657,5 | 0 | 0 | -657.5 | 316.42 |
| Volumen necesario para compensar el movimiento de tierra |  |  |  |  |  | 316.42 |

- CONCLUSIÓN

La propuesta presentada para el proyecto “La Joya Eco-Community”; fue sometida a una revisión, dando los siguientes resultados  en cuanto al uso de  las terrazas en forma escalonada con rasantes diferentes para lograr una mayor adaptación a la superficie del terreno y de esta optimizar la compensación del movimiento de tierra.