TRILLION STARS S.A.

PROYECTO: “LA JOYA ECO-COMUNITY”

MUNICIPIO DE RIVAS, DEPARTAMENTO DE RIVAS

PERFIL AMBIENTAL

Division Ambiental de:

FIRMA CONSULTORA

Managua, 04 de Mayo de 2010.

Consultores:

MSc Ernesto Luna - MSc Darwin Juárez

C O N T E N I D O

Página

INTRODUCCION	3

I.	ASPECTOS GENERALES	6

1.1.1	Nombre del proyecto: Proyecto La Joya Ecocomunity.	6

1.1.2	Ubicación del proyecto	6

1.1.3	Antecedentes	7

1.1.4	Objetivos del Proyecto	8

1.1.4.1	Objetivo general	8

1.1.4.2	Objetivos específicos	8

1.1.5	Justificación del Proyecto	9

II.	ASPECTOS AMBIENTALES	10

2.1	Medio Abiótico	10

2.1.1	Geología	10

2.1.2	Hidrología general del sitio	11

2.1.3	Clima	12

2.2	Medio Biótico	12

2.2.1	Caracterización ecológica	12

2.2.2	Formaciones vegetales	13

2.2.3	Dinámica del Ecosistema	13

2.2.4	Fenología	14

2.2.5	Plantas indicadoras	14

2.2.6	Especies florísticas identificadas	15

2.2.7	Fauna	15

2.3	Paisaje	17

III.	ASPECTOS TECNICOS	18

3.1	Uso actual del suelo	18

3.2	Relación del Proyecto con los Planes Municipales y sectoriales	18

3.3	Master Plan del Proyecto	19

3.4	Vías de acceso	21

3.5	Energía	21

3.6	Aguas pluviales	22

6.7  Vertidos	22

3.8	Desechos sólidos	23

3.9	Amenazas naturales y antrópicas	24

3.10	Beneficios sociales a la comunidad	24

3.11	Fuents de materiales de construcción a utilizar por el proyecto	25

IV.	MEDIDAS AMBIENTALES DE MITIGACION PARA LOS POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES POR EL PROYECTO	26

1.1	Plan de Gestión de Riesgos (Plan de Contingencias)	33

1.1.1	Objetivo	33

1.1.2	Contenido del plan	33

1.1.3	Identificación de amenazas y riesgos naturales	33

1.1.4	Gestión del Riesgo	34

V.	ANEXOS	35

5.1	Anexo 1. Master plan con la distribución de infraestructura y de viviendas de interés social	36

5.2	Anexo 2. Poder General notariado del Representante Legal de la empresa LA JOYA S.A.	37

5.3	Anexo 3. Fotocopia cédula de identidad del Representante   Legal.	38

5.4	Anexo 4. Copia certificada de la Escritura Pública de la propiedad.	39

5.5	Anexo 5. Copia certificada de la Escritura de Constitución de la empresa LA JOYA S.A.	40

5.6	Anexo 6. Cronograma de ejecución	41

# INTRODUCCION

El presente Perfil Ambiental del Proyecto LA JOYA ECO-COMUNITY, presentado por TRILLION STARS S.A., contiene la información básica que acompaña a la Solicitud de Permiso Ambiental, presentada ante la Dirección General de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales MARENA, para proyectos Categoría II, los cuales requieren de la realización de Estudios de Impacto Ambiental (EIA), de conformidad con lo establecido en la Ley No. 217 (Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales), la Ley No.647 (Ley de Reforma y Adiciones a la Ley No.217) y el Decreto No.76-2006 (Sistema de Evaluación Ambiental). El presente informe fue elaborado por los especialistas en Gestión Ambiental de IDEM/Calvet & Asociados Darwin Juárez MSc. y Ernesto Luna MSc.

El Proyecto LA JOYA ECO-COMUNITY, se localiza en un terreno con una superficie estimada de 51.30 ha, en la Comarca Amayo, Municipio de Rivas, Departamento de Rivas. Se accede al mismo a la altura del km 138 de la Carretera Panamericana Sur.

El mismo integra el desarrollo de un complejo turístico y residencial cuyos aspectos más relevantes los constituye la construcción de  una zona de apartamentos, Bread & Breakfast, zona de Villas, áreas verdes y Centro Comercial. Se considera que el conjunto de estos componentes representa un Factor de Ocupación de Suelo (FOS) muy inferior al 20 %, cumpliendo holgadamente con lo prescrito en el Arto. 19 de la Resolución ministerial (MARENA) No.013-2008 y parámetros internacionales como los establecidos por la OMS/OPS que establecen valores mínimos de áreas verdes de 9 m2/hab.

En virtud de lo establecido en el decreto No. 76-2006, se establece que este tipo de proyecto “están sujetos a un Estudio de Impacto Ambiental”. La implementación del Proyecto se desarrollará en apego a las normativas elaboradas en el contexto del Marco Jurídico regulatorio para este tipo de proyectos observando y cumpliendo lo estipulado en el mismo.

Entre otros componentes del marco legal nacional figuran los siguientes:

- La Constitución Política de la República de Nicaragua (Artos. 60 y 102 Cn.; 176 y 177 Cn.).

- La Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Ley No.217, publicada en La Gaceta No. 105, del 6 de Junio de 1996).

- Reglamento de la Ley No. 217 (Decreto 9-96).

- Ley No. 647 de Reforma y Adiciones a la Ley No.217, Ley General del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No.62 del 03 de abril de 2008, fecha a partir de la cual también entró en vigencia.

Como refiere en su Arto.1, el propósito de la Ley No.647 es “reformar y adicionar a la Ley No.217, “Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales”, aprobada por la Asamblea Nacional el 27 de marzo de 1996 y publicada en La Gaceta Diario Oficial No.105 del 6 de junio del mismo año, conforme las disposiciones aquí establecidas”.

- Decreto 76-2006, “Sistema de Evaluación Ambiental”. Publicado en La Gaceta, Diario Oficial, No.248 del 22-12-2006, el cual deroga al Decreto No.45-94, relacionado con la misma temática.

- El Decreto No.33-95, Disposiciones para el control de la Contaminación Proveniente de las Descargas de Aguas Residuales domésticas, Industriales y Agropecuarias.

- La Normativa Ambiental 1999 del Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados, INAA.

- NTON 05 027 – 05. Norma Técnica Ambiental para Regular los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales y su Reuso.

- NTON 05 014-01 Norma Técnica Ambiental para el Manejo, Tratamiento y disposición Final de los Desechos Sólidos No-Peligrosos.

- Decreto No.47-2005 Política Nacional sobre Gestión Integral de los Residuos Sólidos.

- Ley 40 y Ley 261 Ley de Municipios y Reforma e Incorporación a la Ley de Municipios (Agosto 1988).

- Resolución Ministerial No.013-2008, MARENA. Establecer los criterios, regulaciones y requisitos ambientales obligatorios para desarrollos habitacionales. Publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No.106 del 05 de junio de 2008.

- Ley No.641. Código Penal de Nicaragua (CP). Publicado en La Gaceta, Diario Oficial No.83 del 05 de mayo 2008. Su entrada en vigencia fue 60 días después de su publicación (05 de julio 2008).

El presente Perfil Ambiental, conteniendo información básica desde la perspectiva ambiental sobre el Proyecto “LA JOYA ECO-COMUNITY”, fue elaborado con el fin de que pueda servir de insumo para el equipo evaluador de la DGCA-MARENA y la Delegación Territorial MARENA-Rivas en la elaboración de los términos de referencia para la realización del correspondiente Estudio de Impacto Ambiental necesario para los trámites del Permiso Ambiental del proyecto.

# ASPECTOS GENERALES

## Nombre del proyecto: Proyecto La Joya Eco-comunity.

## Ubicación del proyecto

El sitio del proyecto se encuentra ubicado en la zona de Amayo en el Departamento de Rivas, en la parte Sureste del Municipio del mismo nombre, exactamente a la altura del km 138 de la Carretera Panamericana Sur que conecta a Nicaragua con Costa Rica.  En la Figura 1, se observa la ubicación espacial del terreno donde se localiza el proyecto.

Tabla 1. Coordenadas planas de los vértices del área del proyecto.

| No. | Coordenadas |  | No. | Coordenadas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Este | Norte |  | Este | Norte |
| 1 | 646358.53 | 1246941.6 | 9 | 645951.54 | 1246064.08 |
| 2 | 640133.55 | 1246656.64 | 10 | 646061.57 | 1246867.93 |
| 3 | 645978.36 | 1246718.04 | 11 | 646297.12 | 1245806.06 |
| 4 | 645943.26 | 1246660.79 | 12 | 640682.96 | 1246167.41 |
| 5 | 646066.11 | 1246560.13 | 13 | 646770.72 | 1246417.93 |
| 6 | 646096.60 | 1246505.65 | 14 | 646743.85 | 1246669.64 |
| 7 | 645887.81 | 1246486.78 | 15 | 646655.05 | 1246849.26 |
| 8 | 646020.90 | 1246239.83 |  |  |  |

## Antecedentes

El sitio donde se desarrollará el proyecto LA JOYA ECO-COMUNITY corresponde a un terreno con una porción de geomorfología llana (en su porción próxima al lago Cocibolca), pero la mayor parte está dominada por pequeñas colinas de pendientes muy suaves, en donde hasta fecha muy reciente se realizaban actividades pecuarias.  Se trata de un sitio totalmente intervenido para la realización de las actividades pecuarias, razón por la cual la cubierta vegetal ha estado conformada por pastizales con irrigación en época de verano. Una parte de los márgenes norte y sur de la propiedad está cubierto por sendos bosques de galería que bordean los pequeños ríos Jabillo y Cebo, respectivamente.

Las características de uso actual de suelo determinan que éste pueda ser modificado positivamente mediante un interesante y pionero proyecto turístico en la zona. Respaldan esta proyección, la localización geográfica del proyecto, colindante con el Lago Cocibolca, próximo a la frontera con Costa Rica y cuya propiedad es atravesada por la Carretera Panamericana Sur. Coadyuvan a este propósito asimismo, el hecho de que la propiedad está delimitada en sus porciones Noroeste y Noreste por sendos ríos, y que ésta cuenta con vías de acceso interna de todo tiempo, lo que facilita la comunicación. En ese contexto, las condiciones actuales del sitio del proyecto constituyen un parámetro idóneo para el desarrollo de un complejo turístico y residencial que satisfaga diversos e importantes tipos de necesidades de potenciales usuarios, tanto nacionales como de otros países, en particular del contexto centroamericano, norteamericano y europeo.

Adquiere particular relevancia el complejo turístico a establecer en la porción de la propiedad más próxima al Lago Cocibolca, considerando que en todo el trayecto de la Carretera Panamericana Sur, desde Peñas Blancas hasta bastante delante del Parque Eólico, en las proximidades de La Virgen, no existe una infraestructura que ofrezca al visitante y al viajero la oportunidad de descansar, hospedarse, y de esparcimiento y disfrute de la magnífica belleza escénica del Cocibolca y de la isla volcánica de Ometepe. Igualmente, como opción, la oportunidad de establecer una casa de descanso en el sitio para departir con su familia y amistades a lo largo del año, teniendo al alcance de la mano las ventajas del complejo turístico de LA JOYA ECO-COMUNITY.

## Objetivos del Proyecto

#### Objetivo general

El proyecto LA JOYA ECO-COMUNITY tiene como objetivo desarrollar un complejo turístico y de lotificación habitacional de estándar internacional, dotado de un centro comercial, condo hotel, 35 Villas, apartamentos, áreas verdes y 96 lotes para la construcción de viviendas vacacionales.

#### Objetivos específicos

1.- Desarrollar Tres edificios de condominios

2.- En la parte sur de la propiedad se desarrollarán 83 lotes, con un área mínima aproximada de 1,125 m2 hasta aproximadamente los 7,800 m2. El área a construir en cada lote es de 200 m2 minimo, lo cual representa el 18 % del  su área.

3.- En la parte Norte se construirán 13 lotes de aproximadamente minima de 1,250 m2.

4.- Area comercial en la parte Norte, estará formada por 1 edificio de dos plantas con 8 apartamentos en el segundo piso, conformados de 3 dormitorios y dos baños completos y 8 espacios comerciales en el primer piso.

5.- Construir una estructura de Bread and breakfast (Casas haciendas antiguas) para atender a los turísticas de los Cruceros de San Juan del Sur, como destino turístico alternativo.

6.- Construir un pequeño mercado de artesanías en la parte Norte

7.- La construcción de 35 villas en la parte Norte.

8.- El proyecto será completamente verde y ambiental, para su desarrollo se implementará un componente de energía eólica y/o solar para suplir los requerimientos de este componente.

## Justificación del Proyecto

No obstante la ubicación privilegiada del istmo de Rivas, entre el Lago Cocibolca y el Océano Pacífico, así como la proximidad al mayor destino turístico de Centroamérica que es Costa Rica, el país y particularmente el Municipio y Departamento de Rivas, todavía no cuentan en esa porción de la geografía nacional con una infraestructura apropiada y acondicionada para satisfacer la necesidad de la prestación de servicios de calidad a los turistas y viajeros principalmente procedentes de Costa Rica o que tienen por destino el vecino país. Esta situación se manifiesta en una pérdida de oportunidades muy importantes.

El Proyecto turístico LA JOYA ECO-COMUNITY se ha propuesto llenar parte de este gran vacío en el desarrollo de esa zona del país, estableciendo al mismo tiempo una comunidad de usuarios unidos por el interés común de la protección y conservación del medio ambiente y los ecosistemas. Por esa razón se ha planteado la construcción de un pequeño pero completo y confortable complejo turístico que constará de villas, apartamentos, centro comercial, condo hotel, restauración de un pequeño atracadero existente, y amplias áreas verdes combinadas con arboles nativos de la zona y arboles frutales, sitio de playa lacustre para bañistas y dos senderos acuáticos para paseos en botes de remo, en los ríos Jabillo y Cebo, todo lo cual conformará un ambiente propicio para el esparcimiento, el descanso y el pleno disfrute de la naturaleza.

Tanto el establecimiento de la infraestructura, como la operación del proyecto, generarán importantes beneficios económicos y sociales en el ámbito local y municipal, así como incidirá positivamente en el mejoramiento de las condiciones ecológicas y ambientales en terrenos actualmente degradados por la prolongada actividad pecuaria intensiva. Los beneficios a ser generados por el proyecto se manifestarán en los términos de generación de empleos directos e indirectos, permanentes y temporales. El componente tributario es sumamente importante en términos de generación de impuestos, tanto los relacionados con el IR, como los asociados a la prestación de servicios donde el IVA y otros componentes tributarios adquieren particular relevancia a nivel municipal. El aporte tributario asimismo, se incrementará al conferirle un mayor valor a la propiedad en la zona y al transformar positivamente el uso actual del suelo.

Por último, desde la perspectiva ambiental, se prevé que los impactos ambientales positivos superan muy holgadamente los impactos negativos que pudieran generarse. El cambio de uso de suelo, al pasar de uso pecuario intensivo a condiciones de tierras urbanizadas con amplias áreas verdes donde se restablecerá la cubierta vegetal, coadyuvará a controlar la erosión, facilitar la infiltración y recarga del acuífero y la calidad de la escorrentía que drena hacia el Lago Cocibolca; a mejorar el microclima local, la calidad del paisaje y crear condiciones de hábitat para las especies de fauna silvestre.

# ASPECTOS AMBIENTALES

## Medio Abiótico

#### Geología

Desde el punto de vista geológico, considerando el Mapa Geologico Hoja de INETER No. 3049-I, el proyecto se encuentra inserto dentro de una zona de ocurrencia de rocas sedimentarias pertenecientes a la formación Rivas (Kr).

Estratigraficamente, se identificaron varios afloramientos dentro del terreno, en los cuales se observo una secuencia de lutitas y areniscas, en su parte superior alteradas. La arenisca presento una alteración del tipo bolear. Las rocas están cubiertas de una capa de suelo de unos 30 cm de espesor, del tipo limo arcillo arenoso, de color café oscuro.

Fotos 1 y 2. Fotos del afloramiento en el sitio con coordenadas N12462323/646540. La roca tiene un rumbo NO310ºSE y un buzamiento de 25º SO.

En la Figura 2, se presenta un mapa geológico del sitio con la ubicación del terreno del Proyecto LA JOYA ECO-COMUNITY.

Figura 2. Mapa Geológico del sitio.

#### Hidrología general del sitio

La hidrogeología del sitio esta conformada por acuíferos colgantes de bajo rendimiento, debido a que la permeabilidad es secundaria. Se encuentran dos pozos artesanales que tienen una profundidad de hasta 10 y una productividad de 48 galones por minuto. De acuerdo con los requerimientos del proyecto, se requieren de hasta 7,120 galones por dia; esto será obtenido con 6 horas de bombeo continuo.

#### Clima

De acuerdo a la clasificación de Köppen modificado, el clima del área de estudio correspondería al AWB2: Clima Caliente y Subhúmedo con lluvia de verano, el cual predomina en toda la región del Pacífico (Figura 3). La temperatura media anual, de acuerdo al Atlas Climático de INETER (2004) es de 28°C. La precipitación media anual en el área de estudio, en un período de 30 años comprendidos entre 1971-2000, habría sido de 1 600 mm. En el mismo período, durante la incidencia de eventos La Niña, caracterizados por ser los más lluviosos en la generalidad del país, la precipitación media habría sido de entre 1 400 milímetros. Y la precipitación máxima absoluta registrada en 24 horas, ha sido de 150 mm, éste último un factor muy importante a tener muy en cuenta para la estimación de la escorrentía superficial y el sistema de drenaje de aguas pluviales.

Figura 3. Clima en el sitio del proyecto LA JOYA ECO-COMUNITY, Tipo AW2, Caliente y Subhúmedo con Lluvia de Verano.

## Medio Biótico

#### Caracterización ecológica

De acuerdo con la clasificación de Zonas de Vida de Holdridge, el tipo de ecosistema predominante donde se localiza el proyecto se corresponde a la Sabana Seca Tropical, lo que es una función de los parámetros de precipitación y temperatura predominantes a lo largo del año. De acuerdo a la clasificación de Köppen modificada, el clima del área de estudio correspondería al AW2. Esto significa que la temperatura media anual, de conformidad con el Atlas Climático de INETER (2004) es de 28 °C, con una precipitación media anual de 1600 mm distribuida en dos subestaciones bien definidas a lo largo del año.

#### Formaciones vegetales

Según la clasificación de Salas, el proyecto se localizaría dentro de la así denominada Zona A (Zona Cálida muy Seca, Tropical) de la Región Ecológica I (Pacífico), con alturas de entre 0 y 500 msnm, temperaturas medias anuales de entre 24 y 28 °C, precipitaciones promedio anuales de entre 750 y 1 250 mm, y con dos estaciones bien marcadas; una estación lluviosa comprendida entre mayo y octubre y una estación seca o verano entre noviembre y abril.

LA JOYA ECO-COMUNITY en su conformación ecológica original comprende un solo tipo de formación vegetal, el Bosque Bajo o Mediano Caducifolio de Zonas Cálidas y Secas. Su cubierta vegetal original ha sido removida en su totalidad, salvo los bosques de galería de los ríos Jabillo y Cebo, para dedicarla a las actividades pecuarias. El ecosistema predominante en la actualidad es el ecosistema agropecuario.

#### Dinámica del Ecosistema

De acuerdo a la metodología establecida por la UNESCO, en el sector de LA JOYA ECO-COMUNITY que corresponde al proyecto se encuentran dos expresiones de la dinámica de ecosistemas:

- Ecosistema muy dinámico (0-7 años). Desde la perspectiva de la dinámica del ecosistema, por el grado de intervención total experimentado por la actividad ganadera, éste sería clasificado como un ecosistema muy dinámico, lo que significa que se corresponde con las tierras de uso agropecuario, donde la vegetación cuenta con una edad comprendida entre 0 y 7 años de establecida, como efectivamente puede constatarse in situ, donde puede apreciarse el predominio de los pastizales, principalmente zacate jaragua (Hyparrhenia rufa).

- Ecosistema dinámico (Bosque de galería). Presenta como rasgos distintivos el ser un ecosistema dinámico (7-20 años de establecida la cubierta vegetal  con expresiones frecuentes de rebrote secundario reciente (20-80 años). El bosque de galería crece en los bordes de los dos ríos que delimitan la propiedad en sus porciones noroeste y Noreste, los ríos Jabillo y Cebo. No se encontraron expresiones de bosque primario.

#### Fenología

Foto 4. Ecosistema agropecuario establecido en la propiedad del Proyecto LA JOYA ECO-COMUNITY.

Según los criterios de Clasificación Fisionómica de la Vegetación adoptado por la UNESCO (Müller-Dombois & Ellemberg, 1967,1974), metodología que ha empezado a aplicarse en la generación del Mapa de Ecosistemas y Formaciones Vegetales de Nicaragua (MARENA/PROTIERRA), en la propiedad del proyecto, se encontrarían un solo tipo de ecosistema: VIII, Tierras Agropecuarias.

#### Plantas indicadoras

Foto 5. Orquídea Torito (Stanhopea spp.), en la desembocadura del río Jabillo.

Fot. No.xxx. Orquídea Torito (Stanhopea spp.) en la desembocadura del río Javillo.

Como plantas indicadores de los tipos de ecosistemas naturales, en la propiedad  se encontraron principalmente las especies representadas en el bosque de galería establecido a lo largo de los ríos Jabillo y Cebo, en los linderos noroeste y Norest de la propiedad. Entre estas especies figuran, Genízaro (Pithecellobium saman) Acetuno (Simarouba glauca), Guácimo de ternera (Guazuma ulmifolia) y Elequeme (Erythrina fusca). En la porción del bosque de galería figuran también  especies de flora menor  indicadoras muy propias de ese tipo de ecosistema natural establecido de manera abundante en tiempos pretéritos, como son las plantas epífita. Particularmente cabe señalar la presencia de Pitahaya (Hylocereus polyrhizus) y de orquídea torito (Stanhopea spp.). En la zona de playa es característica la convolvulaceae Ipomoea prescaprae, la cual frecuentemente forma vastas alfombras cerradas.

#### Especies florísticas identificadas

Como parte del reconocimiento de los componentes florísticos realizado en la propiedad, se identificaron 16 especies de árboles y 12 de flora menor. El listado de especies se detalla en la Tabla 2.

1

2

Tabla 2

Especies florísticas identificas en el Proyecto LA JOYA ECO-COMUNITY

| No. | NOMBRE COMUN | NOMBRE CIENTIFICO |
| --- | --- | --- |
|  | Acetuno | Simarouba glauca |
|  | Almendro | Terminalia catappa |
|  | Campanita de playa | Ipomoea prescraprae |
|  | Campanitas | Ipomoea trifida |
|  | Coco | Cocos nucifera |
|  | Coyol | Acrocomia vinifera |
|  | Coyolito | Bactris balanoides |
|  | Cuasquito | Lantana camara |
|  | Elequeme | Erythrina fusca |
|  | Escoba lisa | Sida acuta |
|  | Espino de playa | Pithecellobium dulce |
|  | Flor amarilla | Turnera ulmifolia |
|  | Genízaro | Pithecellobium saman |
|  | Guácimo de ternera | Guazuma ulmifolia |
|  | Javillo | Ura crepitans |
|  | Jiñocuabo | Bursera simarouba |
|  | Jocote | Spondias purpurea |
|  | Laurel | Cordia alliodora |
|  | Lechuga de agua | Pistia stratiotes |
|  | Madero negro | Gliricidia sepium |
|  | Neem | Azadirachta indica |
|  | Orquídea torito | Stanhopea spp. |
|  | Peine de mico | Apeiba tibourbou |
|  | Pico de pájaro | Acacia hindsii |
|  | Pitahaya | Hylocereus polyrhizus |
|  | Velluda | Walteria americana |
|  | Zacate jaragua | Hyparrhenia rufa |
|  | Zarza | Mimosa pigra |

#### Fauna

Debido a las características del sitio del proyecto, un área totalmente intervenida por las actividades pecuarias intensivas, no existen condiciones de hábitat propicios para el establecimiento de fauna silvestre, salvo en el bosque de galería. La misma está particularmente asociada a las condiciones del bosque seco tropical y al humedal del bosque de galería, con una fuerte intervención humana.

Foto 6. Patos-chancho (Phalocrocorax olivaceus), secando sus plumas al sol en las costas de La Joya.

Cabe destacar la fauna relacionada con la porción lacustre de la propiedad, particularmente la avifauna y la ictiofauna que indudablemente están presentes, parte de las cuales se vincula a los ríos Jabillo y Cebo.

Un estudio más detenido podría determinar el establecimiento y características de pequeñas poblaciones que se han adaptado a las condiciones de fuerte intervención antrópica en el sitio.

Por la vía de una evaluación rápida en el sitio e ha logrado identificar diversas especies, principalmente de la avifauna, siendo éstas las siguientes: palomitas San Nicolás (Columbina inca), zopilotes (Coragyps atratus), palomas de alas blancas (Zenayda asiatica), pijules (Crotophaga sulcirostris) y zanates (Quiscalus mexicanus), Patos chacho (Phalocrocorax olivaceus), Garza boyera (Bubulcus ibis), Urracas (Calocitta formosa), Tortuga ñoca (Trachemys scripta).

## Paisaje

Foto 7. Paisaje lacustre en LA JOYA, visto desde el observador medio, desde el inicio de la porción occidental de la propiedad, próximo a la Carretera Panamericana Sur.

En el sitio del proyecto existen dos paisajes dominantes: el paisaje lacustre del Lago Cocibolca en el cual resalta la Isla de Ometepe (vista hacia el norte, Noreste y Sureste); y un Paisaje abierto. de colinas suaves cubiertas de pastos, con árboles muy dispersos (vista hacia el Sur, Noroeste y Suroeste).

Estos dos paisajes comprenden prácticamente el 100% de la propiedad y constituyen las subcuencas visuales dominantes (“observador normal”, a nivel del terreno). Desde la posición del observador superior y aún del observador medio, desde algunos puntos focales, es posible disfrutar de un paisaje de 360°, en el cual las isovistas permiten contrastar el paisaje lacustre-insular y el paisaje de colinas cubiertas de pastizales, este último más monótono y visualmente degradado debido a la intervención humana, la cual determinó la eliminación del bosque natural, sustituyéndolo por tierras destinadas a la actividad pecuaria.

La ejecución del proyecto impactará positivamente la mayor parte de esta cuenca visual al establecerse una infraestructura acompañada de elementos florísticos que romperán la monotonía visual, imprimiéndole un verde escénico permanente, y cambiando drásticamente el horizonte intermedio con el establecimiento de amplias áreas reforestadas, arboladas y de vastas áreas verdes.

ASPECTOS TECNICOS

## Uso actual del suelo

El reconocimiento de campo realizado ha permitido determinar el siguiente uso actual del suelo en el sitio del proyecto: una parte del terreno, entre el lago y la Carretera Panamericana Sur, desde la perspectiva productiva se encuentra en barbecho y es el sitio donde se alojan antiguas edificaciones de la casa-hacienda que funcionó durante décadas en el sitio, desde donde se coordinaban las actividades pecuarias y casa de descanso y de visitantes de los propietarios.  Está siendo objeto de arreglo en sus jardines y áreas verdes en condiciones de semiabandono.

La mayor parte de la propiedad, contenida entre su límite occidental y la carretera panamericana está cubierta de pastizales. La misma contiene como infraestructura tres edificios de apartamentos cuya edificación se autorizó por la Municipalidad de Rivas con mucha anticipación a la formulación del proyecto, los cuales se encuentran en diverso grado de ejecución.

La cobertura forestal es muy escasa, está limitada a las especies de árboles que se encuentran en el bosque de galería de los ríos Jabillo y Cebo en los linderos noroeste y noreste de la propiedad respectivamente. Entre las especies observadas no figuran especies de valor comercial, tampoco de valor genético relevante. Tampoco se observó especies protegidas o que se encuentren en veda, como reflejo de la actividad extractiva y la deforestación pretérita para hacer espacio en función de la actividad ganadera.

Es importante destacar que con el propósito de mejorar las condiciones ambientales actuales, la gerencia del Proyecto está muy interesada en implementar un plan de reforestación y arborización en toda la zona del proyecto, donde se prevé establecer especies apropiadas de árboles y arbustos, creadoras de condiciones favorables de hábitat para el restablecimiento de la fauna silvestre.

El cuido del bosque de galería de los ríos será objeto de especial atención por parte del proyecto.

## Relación del Proyecto con los Planes Municipales y sectoriales

El proyecto se integra coherentemente a los planes de Desarrollo Municipal de Rivas para su ejecución, como expresión de compatibilidad con los planes municipales de desarrollo, los cuales contienen dentro de sus prioridades más relevantes dar respuesta a la demanda de empleos y el mejoramiento de la infraestructura para aprovechar al máximo los valiosos atractivos turísticos naturales y culturales con que cuenta.

El proyecto está inserto dentro de una zona de expansión de infraestructura, compatible plenamente con el perfil de la población en el municipio (estimada por INEC en 41 080 habitantes durante el más reciente censo de 2005), predominante urbano (27 650, equivalentes al 67,3%). La Población Económicamente Activa (PEA) del Municipio la constituyen 15 733 personas, de las cuales 10 105 son hombres y 6 678 son mujeres. Del total de la PEA 15 214 están ocupados y 569 desocupados. La población Económicamente Inactiva (PEI) la constituyen 17 571 personas.

El Municipio de Rivas en lo que corresponde a sus planes de desarrollo se rige por el Plan de Inversión Multianual Municipal 2009 – 2012 (PIMM), el cual es ajustado anualmente. El perfil del proyecto cabe dentro de este contexto de la planificación municipal, así como en otros planes y proyectos elaborados y aprobados por la municipalidad.

## Master Plan del Proyecto

- Condominios

Tres edificios de condominios de 2 plantas con dos apartamentos por planta. Cada apartamento tiene 3 dormitorios, 2 baños y con un área aproximada de 110 m2. La estructura será construida de mampostería confinada con puertas de madera solida y con ventanas de aluminio y vidrio. El cielo raso de gypsum y cubierta de techo nicalit.

Actualmente se encuentra construido un edificio bajo permiso de la Alcaldía de Rivas. Las paredes serán acabadas con repello y fino liso. El Sistema de tratamiento de aguas residuales que ha sido aprobado por la Alcaldía es tanque séptico individual para cada edificio. El conjunto de edificios contará con una plaza común adornada con jardines y una piscina de 12 m de largo por 4 m de acho por 1.50 de profundidad.

- Lotes

En la parte sur de la propiedad se desarrollarán 83 lotes con un área mínima de 1 225 m2 hasta los 7 800 m2. El área a construir en cada lote es de 200 m2 mínimo, los cual representa el 18 % del  su área. Se construirán al menos dos casas modelos donde se resaltaran los aspectos ecológicos del proyecto. Cada casa tendrá de 2 a 3 habitaciones, una sala, dos baños, cocina, comedor, área de lavado y una pequeña bodega. Adicionalmente se construirá un porche y terraza, con muchas jardinería. Cada lote tendrá un sistema de tratamiento de aguas residuales individual del tipo filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA).

La estructura será de mampostería confinada,  techo cubierta de tejas de barro. Cielo raso de gypsum, piso de cerámica, las paredes tendrán un acabado de repello y fino liso. Las ventanas se construirán con aluminio y vidrio.

Se estipulara que en cada lote se reforeste con plantas endémicas y abundantes árboles frutales.

Adicionalmente, en la parte norte se construirán 13 lotes adicionales con las mismas caracateristicas constructivas. Ver Master Plan adjunto.

- Area turística frente a lago de Nicaragua.

  - Area comercial estará formada por 1 edificio de dos plantas con 8 apartamentos en el segundo piso, conformados de 3 dormitorios y dos baños completos y 8 espacios comerciales en el primer piso. El área de construcción es de aproximadamente 1 800 m2. En el centro de estos se construirá una plaza central, con un kiosco y mucha jardinería. Las estructuras serán construidas de mampostería confinada, con ventanas de aluminio y vidrio, piso de cerámica, cubierta de techo de tejas de barro.

  - Bread and Breakfast (Casas haciendas antiguas existentes) que tienen techo de zinc, paredes de madera y mampostería de barro, remozadas y sirven como centros de ventas y hospedajes  para los clientes potenciales. El total de área (corredores y áreas construidas) es de  aproximadamente 400 m2.

  - Estructura metálica con cubierta de teja de barro existentes de 400 m2, que servirá como mercado de artesanías

  - 35 villas de 2 y 3 habitaciones. Se construirán con mampostería confinada, con balcones, terrazas con cielo de caña de castilla y cubiertas de tejas de barro. Con 2 y 3 dormitorios, con corredores tipo granadinos. El acabado de las paredes es repello y fino. Piso de cerámica, con mucha jardinería y árboles frutales. En la reglas de convivencias se solicitará plantar árboles endémicos de la zona. Con el objetivo de  minimizar el ruido de la carretera Panamericana se sembrarán un rodal de laurel de la india y combinada con arboles florales (llama del bosque, cortés, caña fistula, etc).

  - Zona de estacionamiento para la zona comercial y estacionamiento para los buses de cruceros que visitaran San Juan del Sur y el proyecto. Estos serán construidos de macadán (material selecto combinado con grava de la zona).

- Energía eléctrica subterránea. El consumo total de 123 900 kw/h/mes en temporada alta; esto equivale a 4 130 kw/h. El proyecto contempla un Proyecto Eólico que se ubicará en la parte sur del proyecto. Eventualmente dará energía al proyecto y el resto será comercializada. Y adicionalmente, se contempla como alternativa de instalación de sistemas de Energía Solar.

- Agua. El consumo de agua es de 28 480 gal/día (7 120 gal/día x 4 persona) en temporada alta. Se utilizaran tres pozos de acuerdo con el estudio hidrogeológico (uno artesiano y dos perforados a mano que ya existen).

- Telefonía satelital con internet WIFI con la compañía Satelinet, este servicio ya existe en el proyecto.

En el Anexo 1, se presenta el Master Plan con la ubicación de los diversos componentes que conforman el proyecto. En dicho anexo se presenta asimismo la distribución espacial detallada de lotes y viviendas modelos, así como de las vías de acceso del Proyecto LA JOYA ECO-COMUNITY.

## Vías de acceso

Al sitio del proyecto se accede directamente desde la Carretera Panamericana Sur, exactamente a la altura del kilómetro 138, la cual divide a la propiedad en dos porciones, la parte Norte aledaña al lago y la porción Sur de colinas cubiertas de pastizales. Esta segunda parte de la propiedad es recorrida por una vía de tierra afirmada transitable en vehículos sencillos en cualquier época del año, la cual únicamente ameritará pequeños ajustes en sus patrones y obras de drenaje, bastante ajustados a la topografía del terreno.

El Master Plan considera esta situación de vías internas, por lo cual únicamente contempla el trazado de calles internas para la zona de villas a establecerse en la porción Norte y Sur de la propiedad.

## Aguas pluviales

El sistema de drenaje pluvial es completamente de tipo superficial, considerando los caudales de escorrentía del sitio y el patrón de drenaje establecido de manera natural hacia el sistema de quebradas y ríos existentes. Las aguas pluviales provenientes de los techos se recogerán por medio de canales y bajantes. Una parte será descargada y dispuesta en zanjas de infiltración. Los excedentes drenarán hacia las cunetas y vados naturales. Otra parte de las cuales también será objeto de infiltración. La memoria de cálculos y diseños de obras asociadas tales como disipadores de energía, zanjas de infiltración, se desarrollará en paralelo a la realización del Estudio de Impacto Ambiental.

## Vertidos

Los vertidos a ser generados por el proyecto serán del tipo doméstico y su tratamiento y disposición final estaría en función de los parámetros prescritos en el Decreto No. 33-95 y en la NTON 05 027 – 05. Norma Técnica Ambiental para Regular los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales y su Reuso.

El gasto de aguas servidas se ha estimado preliminarmente, considerando un 20 por ciento menos que el consumo esperado de agua potable, lo cual significa que se esperaría una generación máxima por día de 5 696 galones por dia en temporada alta, en el entendido de que todos los componentes del proyecto estuviesen trabajando a su máxima capacidad e hipotéticamente que todos las casas y habitaciones estén llenas permanentemente, lo cual no sucede en la práctica. En realidad en los proyectos turísticos, durante temporada alta los máximos niveles de ocupación no suelen exceder del 50 % máximo.

Es importante destacar que solo el 20 % de este volumen de aguas servidas corresponde al sistema colectivo (1 139 galones por dia), el restante 80 % corresponde a todos los sistemas individuales que serán construidos en cada uno de los lotes (4 556 galones por dia).

## Desechos sólidos

Se ha considerado que habrá una generación máxima de 303 kg de desechos sólidos del tipo doméstico por día, considerando una ocupación plena de todos los componentes del proyecto, considerando tanto la población residente como la población flotante vinculada a las actividades del área turística colindante con el lago.

Los desechos sólidos generados serán recolectados en la fuente de generación y luego transportados para su disposición final hasta el vertedero municipal de la ciudad de Rivas. La recolecta y transporte de los desechos sólidos para su disposición final, serían realizados de dos a tres veces por semana en el área de viviendas en los lotes, condominios, villas, area comercial y zona de mercadito y break and breakfas. Este servicio estaría a cargo de la empresa municipal prestadora del servicio de recolección y transporte de desechos sólidos, previas gestiones y contrato suscrito con la municipalidad en caso de aceptar prestar el servicio. En caso contrario se contratará los servicios de un empresario o de una empresa privada.

Para el área Comercial, Hotel y demás infraestructura asociada del componente turístico, previo a la colecta de los desechos sólidos se realizará la separación de los residuos, de acuerdo a su naturaleza biodegradable (materia orgánica) o no biodegradable (plástico, metales, vidrio). Los desechos serían almacenados temporalmente en contenedores cerrados con cuatro depósitos para facilitar la separación desde la fuente, según se acuerde para mejor conveniencia de la entidad prestadora de servicio de la municipalidad. Todo esto en correspondencia con la NTON 05 014-01 Norma Técnica Ambiental para el Manejo, Tratamiento y disposición Final de los Desechos Sólidos No-Peligrosos, y el Decreto No.47-2005 Política Nacional sobre Gestión Integral de los Residuos Sólidos.

## Amenazas naturales y antrópicas

La amenaza de mayor significancia es la sismicidad, presente en todo el municipio de Rivas y en todo el istmo de Rivas, ubicados dentro de una zona clasificada como de amenaza sísmica alta (nivel 8 en una escala de 0 -10), fenómeno que es común a todo el Pacífico de Nicaragua. Por esta razón es muy importante la realización de un estudio integral de suelos, el cual contemple el componente de geotécnica de suelos. Estos estudios se prevé que sean realizados en paralelo con el Estudio de Impacto Ambiental. El cumplimiento del Código de la Construcción en el proceso de establecimiento de la infraestructura y las viviendas constituye la principal medida de prevención.

El Municipio de Rivas, donde se localiza el proyecto, de acuerdo al nivel de Amenaza Volcánica (INETER 2001), figura con un nivel de amenaza de 5 en una escala de 0 – 10. Esto significa que el municipio está relativamente alejado de la cadena volcánica activa donde podrían aparecer fenómenos volcánicos. Como referencia, Managua, tiene un nivel 10 por amenaza volcánica. El nivel de amenaza por tsunamis (seiches en el caso del proyecto) es de 3, por la posibilidad de tsunamis causados por terremotos, erupciones volcánicas y colapsos sectoriales de los volcanes. Asimismo, el nivel de amenaza por sequía es alto, con un valor de 7, factor a considerar sobre todo durante los años de incidencia del fenómeno El Niño, el cual suele provocar sequías severas generalizadas en todo el Pacífico de Nicaragua.

De acuerdo con la misma fuente citada (INETER 2001), la amenaza por inundaciones es de nivel 6, lo que se interpreta como una amenaza menor y la cual podría llegar a manifestarse durante un evento sumamente extremo en la porción del terreno correspondiente a la franja costera del lago.

Dado que no existen problemas de inestabilidad de ladera en el sector donde se desarrollará el proyecto, el riesgo por deslizamiento es prácticamente nulo. La otra posible amenaza, pero en este caso de origen antrópico, la constituyen los incendios, amenaza común a todo centro urbanizado, el cual podría extender y complementarse con la amenaza de incendios forestales una vez que se recomponga la cubierta vegetal como resultado de implementar un plan de reforestación y arborización. También pudiera manifestarse antes por quema de los pastizales que recubren el terreno. No obstante, la ubicación y trazado de las vías de acceso interno, los cauces de los ríos mismos y la puesta en práctica de medidas de prevención y control, sobre todo durante la estación seca, ya constituyen rondas cortafuegos efectivas ante una eventualidad de esa naturaleza.

## Beneficios sociales a la comunidad

El proyecto representará beneficios sociales para la comunidad principalmente en términos de generación de empleo, lo cual contribuirá a mejorar su nivel y condiciones de vida. En la etapa de construcción de la infraestructura serán constratados aproximdamente 100 trabajadores, de los cuales 20 seran mujeres.

En la etapa de operación, cuando las viviendas estén listas para ser habitadas y los propietarios hayan establecido su uso, el proyecto podrá generar un estimado de 50 empleos entre temporales y permanentes, preferencialmente trabajadores de poblados aledaños al proyecto. En esta etapa los trabajadores serán principalmente jardineros, celadores, personal doméstico, de mantenimiento y de prestación de servicios de diverso tipo. Adicionalmente el proyecto generará importantes  ingresos para la comuna vía impuestos y apoyará de manera equitativa las iniciativas de desarrollo local y de protección y conservación del medio ambiente.

## Fuente de materiales de construcción a utilizar por el proyecto

Los materiales a utilizar para la ejecución del proyecto están referidos básicamente a la etapa de construcción de los diferentes componentes.

A continaucion se presenta una lista de las principales empresas donde se estarán comprando los diferentes tipos de materiales de construccion:

Piedra Triturada			Proinco y Meco en Veracruz, Masaya.

Arena					Arenas Nacionales en Managua

Piedras Cantera			San Sebasterian y/o Canteras S. A. en Diriamba

y Material selecto

Material Selecto y Hormigón	En la zona de Granada, Banco de la Alcaldia.

Cemento				CEMEX en San Rafael del Sur

Hierro, laminas,			FETESA, Blandon Moreno, etc.

Zinc, clavos, etc.

Tejas de barro, 			Ventas artesanales en la zona de Rivas

Ladrillos de barro

Materiales ferreteros,		Ferreterias en Rivas y Managua

Cerámica, etc

Maderas cerficadas			Ventas en la zona de Rivas y Managua.

# MEDIDAS AMBIENTALES DE MITIGACION PARA LOS POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES  GENERADOS POR EL PROYECTO

Las medidas de mitigación a implementar para los posibles impactos ambientales provocados durante la etapa de construcción y operación del Proyecto LA JOYA ECO-COMUNITY serán elaboradas en detalle considerando la pirámide jerárquica de las medidas de mitigación y la efectividad real de las mismas. A lo largo del eje transversal de esta se está procediendo desde ya en la etapa de planificación y diseño de la infraestructura y su emplazamiento en el entorno natural a ser intervenido, hasta llegar a la implementación de medidas de compensación, las que serán plenamente desarrolladas en el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental (EIA), pero que, no obstante, se describen de manera básica y general en el presente Perfil Ambiental.

El conjunto de estas medidas será abordado como aspectos fundamentales del Plan de Gestión Ambiental (PGA) del EIA, el cual incluirá la aplicación de acciones y medidas destinadas a proteger los diferentes factores ambientales que pudieran resultar impactados.

La valoración preliminar efectuada para efectos del presente Perfil Ambiental, demuestra que si bien se manifestarán de manera puntual y temporal algunos efectos negativos sobre la atmósfera, el suelo y el ecosistema (movimiento de tierra, remoción de vegetación herbácea y algunos pocos arbustos, generación de ruido), así como algunos otros efectos permanentes como es la ocupación de las áreas del área comercial, condo hotel, viviendas y villas a ser construidas, la significancia de estos impactos se reducirá considerablemente al aplicar un Plan de Gestión Ambiental (PGA) a ser formulado para el Proyecto durante la realización del Estudio de Impacto Ambiental. Cabe referir que los elementos más significantes en términos de impactos ambientales, son el manejo de las aguas residuales (AR), uso del suelo, modificación del paisaje y manejo de aguas pluviales.

En consecuencia, estos aspectos serán abordados con detenimiento, en la elaboración de los respectivos planes y diseños de la infraestructura, según corresponda. Dentro de los alcances del presente Perfil Ambiental, se presente un resumen con el contenido básico de las medidas ambientales de mitigación previsibles a desarrollar en el PGA, en el cual adquieren relevancia la implementación de un Plan de Reforestación, Arborización y Manejo de Areas Verdes; Sistema de Manejo de Aguas Pluviales; Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales; y Plan de Gestión de Riesgo ante amenazas naturales y antropogénicas.

En los Cuadros 1 al 3 se presentan de manera muy preliminar las principales medidas de mitigación a considerar como resultado del desarrollo del proyecto, en sus etapas de construcción, operación y abandono.

Tabla 3

Medidas de mitigación Fase de Construcción

| Impacto generado por la actividad | Descripción de la medida de mitigación | Responsable de la ejecución | Tiempo de ejecución | Costo de la medida en US $ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Construcción de obras | Se garantizarán medios de protección personal a todos los trabajadores. | Contratista/ Ingeniero residente. | Durante la construcción de viviendas. | 1 000 por año |
|  | Orientación a los trabajadores sobre las buenas prácticas de seguridad e Higiene ocupacional. | Contratista/ Ingeniero residente. | Al inicio de las actividades. | ---- |
|  | Horario diurno de trabajo de 8 AM a 5 PM. | Administrador del área del proyecto e Ingeniero residente | Permanente. | --- |
|  | Se acondicionará e instalará un botiquín de primeros auxilios. | Ingeniero Residente. | Al inicio de las actividades | 400,00 por año |
|  | Colocar recipientes para los desechos sólidos domésticos generados durante la construcción del proyecto. | Contratista/ Ingeniero residente | Al inicio de las actividades | 100,00 |
|  | Capacitación básica a los trabajadores para la prevención y control de incendios. Adquisición de equipos extintores de incendios. | Administrador del área del proyecto/ Ingeniero residente. | Al inicio de las actividades | 200,00 |
|  | Se garantizarán letrinas artesanales con capacidad para 25 trabajadores (al menos dos; una para cada 25 trabajadores). | Administrador del área del proyecto/ Ingeniero residente. | Al inicio de las actividades. | 1 500,00 |
|  | Construcción de un Sistema Provisional básico de Tratamiento de Aguas Residuales domésticas para el área de campamento, consistente de un FAFA y pozo de infiltración. | Administrador del área del proyecto/ Ingeniero residente. | Al inicio de las actividades. | 1 000,00 |
|  | Se orientará a los trabajadores sobre el buen uso de la letrina y la adecuada disposición final de los desechos líquidos. | Ingeniero residente. | Durante le etapa de construcción. | --- |
| Construcción de obras | Almacenamiento provisional de Los desechos de construcción para su posterior envío al vertedero municipal o sitio autorizado por la Alcaldía, una vez agotadas las posibilidades de reuso, al igual que otro tipo de desechos sólidos no peligrosos. | Administrador del área del proyecto /Ingeniero residente | Permanente. | Contemplado dentro de los costos directos del proyecto |
|  | Construcción de las estructuras del proyecto conforme conceptos arquitectónicos de diseño del proyecto, los cuales se basan en experiencias próximas a la realidad nacional las cuales consideran reducir al máximo el impacto visual, armonizar con el entorno natural y cumplir con el Código de la Construcción. | Administrador del área del proyecto e Ingeniero residente. | Tiempo individual por vivienda: seis meses. Tiempo de conjunto: 2 años. | Contemplado en los costos directos del proyecto. |
|  | No se cortarán arboles, dado que los pocos existentes se encuentran restringidos a los bordes de ríos y linderos, por tratarse de tierras pecuarias de uso intensivo. Se implementará un Plan de Reforestación, Arborización y Manejo de Areas Verdes para recomponer el paisaje, la cubierta vegetal y transformar el ecosistema agropecuario en ecosistemas urbanos y suburbanos arbolados. | Administrador del área del proyecto. Ingeniero forestal o profesional afín. | Durante toda la etapa de construcción. | Contemplado en los costos directos del proyecto. |
|  | El suelo vegetal removido será almacenado temporalmente para ser reutilizado en labores de arborización y ornamentación dentro del proyecto. En verano será humedecido regularmente para su protección y reducir al mínimo la emisión de PTS. | Ingeniero residente del proyecto. | Durante la construcción de viviendas. | Contemplado en los costos directos del proyecto. |
|  | Ejecución de al menos una vez al año, de simulacro de aplicación de medidas de contingencia. | Administrador del área del proyecto/ Ingeniero residente | Primer semestre de iniciadas las actividades. | 200,00 |

Tabla 4

Medidas de mitigación Fase de Operación

| Impacto generado por la actividad | Descripción de la medida de mitigación | Responsable de la ejecución | Tiempo de ejecución | Costo de la medida en US $ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Generación de Desechos Sólidos. | Firma de convenio con la Municipalidad de Rivas para el uso del vertedero municipal. | Administración del Proyecto. | Durante la etapa de gestión de permisos. | --- |
|  | Contratación de servicios municipales/privado para la recolección, transporte y disposición de los desechos sólidos del proyecto Contratación de personal para el área comercial, hotel y demás infraestructura relacionada para la limpieza de las vías internas. | Directiva de Dueños, en el área de vivienda en coordinación con la Municipalidad de Rivas. Administración del Proyecto para el área de uso público e infraestructura relacionada, como el área de prestación de servicios turísticos. | Al inicio de las operaciones. | Contemplado en los costos de operación del proyecto. Se tomará como referencia los costos municipales. |
|  | Colocar recipientes de 0,25 m3 para almacenar temporalmente los desechos sólidos del área turística. . | Administración del proyecto en el área de uso público y demás infraestructura relacionada. | Al inicio de las operaciones. | 1 000,00 (más pago del personal contemplado en costos de operación del proyecto). |
|  | Orientar a los trabajadores y a los usuarios sobre la importancia del buen manejo y correcta disposición de los desechos sólidos que se generen dentro del proyecto. | Directiva de dueños en el área de viviendas, apartamentos y villas. Administración del proyecto en el Parque Ferial e infraestructura relacionada. | Al inicio de las operaciones y a medida que haya más propietarios de viviendas. | 1 000 dólares por año. |
| Generación de desechos líquidos | Contratación y entrenamiento de personal para el cuido y operación de la planta de tratamiento de las aguas residuales para el área turística. Sus detalles serán desarrollados en el Estudio de Impacto Ambiental. En principio se prevé PTAR tipo UASB, asociadas a Biofiltro, y la disposición final sería mediante el establecimiento de un humedal palustrino. Las viviendas (villas) contarán con sistemas individuales, los cuales serán objeto de mantenimiento anual por sus propietarios en coordinación con la administración del proyecto. | Directiva de dueños en el caso de las viviendas. Administración del proyecto en el caso del área turística. | Permanente durante le etapa de operación. | Contemplado en costos de construcción de viviendas. Los costos de operación conforme tarifas de referencia de INAA/ENACAL y costos reales. Contemplado en los costos de construcción y e operación del proyecto en sus componentes del área turística. |
|  | El mantenimiento y operación de las PTAR implicará la realización de mantenimiento preventivo e inspecciones periódicas una vez por mes. El monitoreo de los efluentes y la disposición de los lodos se realizará conforme el Decreto No.33-95 y la NTON 05 027 – 05. Norma Técnica Ambiental para Regular los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales y su Reuso. | Directiva de dueños en coordinación con la gerencia del proyecto en el caso de las viviendas. Administración del proyecto en el caso del área turística. | Permanente. | Incluido en los costos de operación de las PTAR. Costos conforme tarifas de ENACAL/INAA para las viviendas y costos reales. |
| Mantenimiento de infraestructuras | Los desechos que se generen durante las actividades de mantenimiento de las viviendas y edificaciones serán almacenados temporalmente en recipientes adecuados para su posterior traslado el vertedero municipal. | Directiva de dueños de viviendas. Administración del Proyecto para el área turística. | Permanente. | Incluido en costos de mantenimiento y operación de los propietarios de viviendas y del área turística respectivamente. |
| Drenaje de aguas pluviales | En función de prevenir y controlar la erosión y dirigir el drenaje de aguas pluviales, se diseñará un sistema de drenaje de aguas pluviales para cada componente del proyecto, tanto del área de viviendas, como del área turística y sus distintas infraestructuras asociadas. Estos componentes incluirán la captación y disposición final. El diseño del sistema se realizará en paralelo al Estudio de Impacto Ambiental e incluirá las obras específicas referidas tales como cunetas, puentes vados, alcantarillas insuficientes, disipadores de energía y pozos de infiltración, de acuerdo a las características topográficas del terreno y al comportamiento previsto del drenaje superficial. | Administración del proyecto. | En la etapa de construcción y después, permanente para efectos de mantenimiento. | Contemplado en los costos directos del proyecto. |
| Corte de árboles y remoción de cubierta vegetal | El proyecto no considera corte de árboles por no haberlos, pero asume como prioridad mejorar las condiciones paisajísticas y ecológicas del sitio. Se implementará un Plan de Reforestación, Arborización y Manejo de Areas Verdes para recomponer la cubierta vegetal. Sus fines son diversos: controlar la erosión hídrica provocadas por las prácticas de la ganadería intensiva; facilitar la recarga del acuífero; recomponer las condiciones ecosistémicas del sitio; y crear condiciones propicias para el establecimiento de poblaciones de fauna nativa característica de los ecosistemas naturales equivalentes. | Directiva de dueños en el componente de viviendas. Administración del proyecto / Ingeniero forestal o profesional afín. | En la etapa de construcción. Permanente en la etapa de operación. | Contemplado en los costos directos del proyecto. El Plan de Arborización detallará específicos de los diferentes costos, tales como establecimiento de vivero/compra de árboles, labores culturales, compra de insumos, etc. |

Tabla 5

Medidas de Mitigación para elementos y estructuras abandonadas

Fase de Cierre

| Impacto generado por la actividad | Descripción de la medida de mitigación | Responsable de la ejecución | Tiempo de ejecución | Costo de la medida en US $ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elementos y estructuras abandonadas | El desmontaje hipotético del proyecto sería asumido por cada propietario en el área de viviendas utilizando mano de obra local. En el Area turística e infraestructuras asociadas. sería asumido por la administración del proyecto. | Directiva de dueños en el área de viviendas o dueños individuales, según el caso. Administración del proyecto para el área turística e infraestructura relacionada. | A partir de la finalización o abandono de las viviendas individuales (no implica acciones simultáneas del proyecto en su conjunto). La vida útil mínima de las viviendas es 50 años y puede prolongarse hasta 100 años. En el caso del área turística e infraestructura asociada, en un lapso de 100 años que es el período estimado de su vida útil y considerando el mantenimiento permanente de que será objeto. | 500,00 Por vivienda. 20 000 en el caso del área turística e infraestructura asociada. |
|  | El traslado de los desechos se ejecutaría con apoyo de maquinaria especializada contratada para tal fin (principalmente camiones). |  |  | 45 dólares por cada carga de 3 m3 a ser transportada en camiones. |
|  | Se ejecutaría un inventario de las estructuras a demoler y a conservar. |  |  | Incluido en el costo del desmontaje. |
|  | Reforestación por regeneración natural donde se hayan demolido estructuras para recomponer el entorno natural. En su defecto se retornaría al uso actual del suelo, de uso agropecuario. |  |  | 100 /ha |

  - Plan de Gestión de Riesgos (Plan de Contingencias)

    - Objetivo

Adoptar las medidas de gestión de riesgo necesarias para brindar seguridad a los usuarios y  proteger  la infraestructura del Proyecto LA JOYA ECO-COMUNITY  ante la eventualidad de amenazas naturales o antropogénicas con potencial para provocar desastres en el área del proyecto.

    - Contenido del plan

A partir del conocimiento sobre la recurrencia del Ciclo del Desastre, sean éstos provocados por causas antrópicas o naturales, el Plan de Contingencia o Plan de Gestión de Riesgo constará de los elementos que se describen a continuación. El mismo será aprobado y actualizado periódicamente en sus lineamientos generales y aspectos operativos por el Proyecto. Será administrado ejecutivamente en todos sus componentes por el administrador del proyecto, fungiendo éste como su coordinador para los efectos operativos y de implementación. En el área de viviendas se trabajará conjuntamente con la Junta Directiva de propietarios.

    - Identificación de amenazas y riesgos naturales

De manera particular el área en donde se localiza el proyecto no presenta evidencias de haber sido escenario de desastres naturales o fenómenos naturales con potencial catastrófico, exceptuando la zona urbana de Rivas (distante 24 km del sitio del proyecto), que fue afectada por un violento terremoto en mayo de 1884, el cual cambió el nivel de los ríos Tipitapa, San Juan e incluso del lago Cocibolca. Los movimientos sísmicos afectan frecuentemente a zona y es un fenómeno inherente a toda la costa Pacífica nicaragüense, usualmente asociado al fenómeno de subducción que se da entre las placas tectónicas Coco y Caribe.

El proyecto está ubicado en una zona de poca o nula incidencia de tormentas y huracanes. Tampoco se registran evidencias de deslizamientos de tierra, ni seo se ha observado incendios forestales de grandes proporciones. Asimismo el riesgo por inundaciones es bajo, limitándose a la porción inmediata a la ribera del lago ante la eventual incidencia de fenómenos meteorológicos extremos.

De acuerdo con INETER (2001), las mayores amenazas las conformarían la sismicidad (nivel 8) y la sequía (nivel 7). Aunque la amenaza por tsunami es baja (nivel 3), siempre es válida la recomendación para cuando los usuarios incursionen en el área de playas o practiquen diversas actividades lúdicas en la zona de playa. Una tercera amenaza a tener presente la constituyen los incendios forestales, sobre todo durante la época seca que se extiende de noviembre a mayo de cada año.

No obstante las tres amenazas identificadas, la vulnerabilidad en el área del proyecto es baja, lo que a su vez determina un bajo nivel de riesgo. El bajo nivel de riesgo está asociado también a la escasa población en el área, lo que a su vez constituye asimismo un factor determinante para una baja vulnerabilidad ante los desastres, en un rango de vulnerabilidad alta, media y baja. Debe tenerse presente que el riesgo es una función resultado de la conjugación de amenaza y vulnerabilidad (R = A*V).

    - Gestión del Riesgo

Asumiendo que la Gestión de Riesgo parte precisamente de administrar el componente de la vulnerabilidad, y de que ésta se relaciona directamente con la adopción de medidas de prevención, tales como el adecuado diseño y construcción de la infraestructura (cumplir con las normativas del Código de la Construcción, por ejemplo), así como la capacitación del personal y de los usuarios, el proyecto se propone mantener el nivel de Riesgo Aceptable dentro de los niveles mínimos, en función de lo cual, durante su fase de operación actualizará anualmente su Plan de Gestión de Riesgos.

Las acciones para la gestión del riesgo comprenden los siguientes componentes vinculados al ciclo del desastre: prevención, mitigación, preparación, alerta, respuesta, rehabilitación y reconstrucción.

Por la naturaleza, tamaño y alcances del Proyecto (un proyecto muy pequeño), las acciones de gestión de riesgo para la prevención de un eventual desastre, comprenderán esencialmente las cinco primeras categorías anteriormente enunciadas. Los detalles sobre su implementación serán desarrollados en el Plan Contingente que forme parte del respectivo Plan de Gestión Ambiental (PGA) del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto.

# ANEXOS

## Anexo 1. Master plan con la distribución de infraestructura y de viviendas de interés social

## Anexo 2. Poder General notariado del Representante Legal de la empresa LA JOYA S.A.

## Anexo 3. Fotocopia cédula de identidad del Representante   Legal.

## Anexo 4. Copia certificada de la Escritura Pública de la propiedad.

## Anexo 5. Copia certificada de la Escritura de Constitución de la empresa Trillion Stars S.A. y La Joya S. A.

## Anexo 6. Cronograma de ejecución